Serial Device Server

MSK-S712(D)

规

格

书

上海曼斯克物联网科技有限公司
版本号：V1.1.x

目 录

一、 产品简介	2

二、 MSK-S712的性能参数	3

三、 MSK-S712的外形尺寸	4

四、 MSK-S712的指示灯状态	5

- 产品简介

MSK-S712(D)是一款专门为自动化，信息化等应用而开发的高性价比串口服务器、Modbus转换网关，模块将串口数据转换成TCP/IP网络数据，实现串口与TCP/IP网络接口的数据双向传输，使得串口设备能够具有TCP/IP网络接口功能，连接网络进行数据通信，极大的扩展串口设备的通信功能。

模块采用工业级设计，7*24小时稳定运行，具有透传（支持TCP Server/ Client，MQTT Client）、Modbus RTU与Modbus TCP互转等功能，广泛应用于电力、工业自动化、楼宇自控、暖通、水处理等行业。

- MSK-S712的性能参数

| 产品型号 | MSK-S712(D) |
| --- | --- |
| 基本参数 |  |
| 产品尺寸 | 85x92x25 (宽*长*厚，单位mm) |
| 产品重量 | 约220g |
| 安装方式 | 定位孔固定或DIN35导轨 |
| 工作环境 | -35°C~75°C，5~95%无凝结 |
| 工作电源 | DC5V~24V |
| 工作电流 | 20~30mA @DC24V |
| 硬件及接口 |  |
| MCU | 工业级 Cortex-M, 32bit,168MHz |
| 以太网 | 1RJ45,10M/100M |
| 串 口 | 1个RS232，1个RS485(或2RS485) |
| LoRa 无线 | 扩展可选可选功能，-Lo51，1W |
| 软件功能 |  |
| 通用功能 | 支持DNS域名解析或固定IP地址 |
| TCP | TCP Server/Client |
| MQTT | MQTT Client |
| Modbus | Modbus RTU与Modbus TCP互转 |
| 连接数 | 最大6个 |
| 虚拟串口 | 配套MSK-Virtual COM |

- MSK-S712的外形尺寸

- MSK-S712的指示灯状态

POWER（红色）为模块电源指示灯，模块上电后亮起。

NET（蓝色）当模块做为Client接入到Server后，或做为Server，其它Client接入时该指示灯开始约每秒钟一次交替闪烁，此时模块可正常发送或接收数据，当网络侧有发送或接收数据时快速闪烁；

Data（绿色）为模块的RS232/RS485通讯时的指示灯，当通讯正常且有收发数据时快速闪烁；