# 规 格 书

消防设备状态采集器

消防设备状态采集器

消防设备状态采集器内置 16 路 DI 信号采集及 6 路 AI 模拟量采 集可选，可以实现对消防水系统控制柜、风系统控制柜的电源、手/ 自动、启动、故障的实时监控。

【技术参数】

| 无线参数 | 4G 全网通(BAND1/3/8/34/38/39/40/41) |
| --- | --- |
| 参数配置 | 本地 USB 接口，远程配置 |
| 信号输入 | 16 路 DI（无源干接点）信号采集及 6 路 AI 模拟量采集 |
| 供电 | AC220V |
| 工作温度 | -40~+85℃ |
| 工作湿度 | ＜95%（无凝露） |
| 天线 | 吸盘天线 |
| 安装方式 | 挂壁式 |

【产品应用】

智慧城市 智慧园区 智慧消防 智慧水务 智慧泵房

【接线图】

消防设备状态采集器

| 端子定义 | L | N |
| --- | --- | --- |
|  | 220V 电源 |  |

| 说明 | 6 路 AI 模拟量采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子号 | AI 1 | AI 1 | AI 2 | AI 2 | AI 3 | AI 3 | AI 4 | AI 4 | AI 5 | AI 5 | AI 6 | AI 6 |
| 端子定义 | 模拟量采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 说明 | 16 路 DI 信号采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子号 | DI 1 | DI 1 | DI 2 | DI 2 | DI 3 |  | DI 3 | DI 4 | DI 4 | DI 5 | DI 5 | DI 6 | DI 6 | DI 7 | DI 7 | DI 8 | DI 8 |
| 端子定义 | 电源 |  | 手/自动 |  | 启动 |  |  | 故障 |  | 电源 |  | 手/自动 |  | 启动 |  | 故障 |  |
| 端子号 | DI 9 | DI 9 | DI 10 | DI 10 | DI 11 | DI 11 |  | DI 12 | DI 12 | DI 13 | DI 13 | DI 14 | DI 14 | DI 15 | DI 15 | DI 16 | DI 16 |
| 端子定义 | 电源 |  | 手/自动 |  | 启动 |  |  | 故障 |  | 电源 |  | 手/自动 |  | 启动 |  | 故障 |  |

【平台示例】